Таблица 1 – Технические характеристики.

| Основное |  |
| --- | --- |
| База | Сани-волокуши |
| Диаметр полозьев (труб), мм | 133х10 |
| Размеры саней без сцепки (ДхШ), мм | 3013 х 1693 |
| Размеры в развернутом положении, (ДхШхВ), мм | 4 674 х 1693 х 8000 |
| Высота в развернутом положении, мм | 8 000 |
| Вес, кг | 1150 |
| Кол-во точек подъема | 4 |
| Отверстия под погрузчик | нет |
| Откидные распорки для оттяжек | есть |
| Напряжение постоянного тока, В | 24 |
| Светильники |  |
| Мощность светильника, Лм | 23 980 |
| Мощность светильника, Вт | 123 |
| Кол-во светильников, шт. | 4 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Сила света установки, лм | 80 000 |
| Тип света | светодиоды |
| Класс защиты IP | 65 |
| Включение освещения | фотореле / ручное |
| Управление поворотом светильников | ручное |
| Раздельное включение светильников | Есть |
| Питающий кабель | спиральный |
| Количество, шт. | 4 |
| Попарное включение-отключение прожекторов | есть |
| Независимое вращение каждой лампы в двух степенях свободы, градусы | есть |
| Щит управления освещением | Уличный металлический |
| Солнечные панели |  |
| Тип фотоэлементов | Монокристалл |
| Технологии | TopCon / 12BB / half-cut |
| Мощность по стандарту STC, Вт | 585* |
| Габаритные размеры, мм | 2279*1134*35 |
| Стекло | закаленное толщиной 3,2мм |
| Ударопрочность | Град Ø25 мм при скорости 23м/с |
| Кол-во панелей, шт. | 4 |
| Тип контроллера заряда | МРРТ (отслеживание точки максимальной мощности) |
| Распорки для панелей | есть |
| Положение панелей | 2шт. фиксированы 2шт. на направляющих |
|  | Опция: фиксированное положение 3шт. на санях + 1шт. консольно. |
| * Опционально двусторонние панели ном. мощностью 630Вт и макс. 800Вт при двустороннем эффекте. |  |
| Накопитель |  |
| Тип | свинцово-кислотные глубокого разряда |
| Емкость АКБ/кол-во | 200Ач х 8 шт. |
| Напряжение накопителя, В | 24 |
| Ёмкость накопителя при 20оС, А*ч | 800 |
| Энергоемкость заряженного накопителя, кВт*ч | 19,2 |
| Диапазон рабочих температур, оС | -20…+50 |
| Время работы при нагрузке 600 Вт, час (глубина разряда не более 50%, темпер. 20оС) | 15 |
| Время заряда при мощности заряда 0,9 кВт полностью пустого накопителя, час | 21 |
| Способ заряда | - Солнечные панели - Сеть 220В…….…….. |
| Утепленный отсек с обогревом и терморегулятором | есть |
| Уличный вольтметр | есть |
| Литий-титанатные батареи (темп.работы -40…+50) | опционально |
| Внешнее зарядное устройство |  |
| Зарядное устройство | имеется |
| Максимальный ток заряда, А | 40 |
| Максимальная мощность заряда, кВт | 1,0 |
| Эксплуатация |  |
| Температура эксплуатации, С | -40…+60оС |
| Мачта |  |
| Тип мачты | телескопическая |
| Материал | алюминий |
| Высота, м | 8,0 |
| Кол-во секций, шт. | 5 |
| Размеры сечения, мм | 120х100х80х60х40 |
| Способ выдвижения | ручная лебедка |
| Способ подъема в вертикальной положение | ручная лебедка |
| Вращение мачты | 360 град. С шагом |
| Откидные распорки для крепления оттяжек | есть |
| Максимальная скорость ветра с оттяжками, м/с | 15,0 |
| Максимальная статическая нагрузка, кг | 50 |
| Кабина |  |
| Кузов | оцинкованная сталь 1,2мм |
| Рама | Усиленная (проф.труба 60х30х2,5) |
| Защитно-декоративное покрытие | полимерно-порошковая покраска |
| Двери | 2 шт. |
| Габаритные огни | есть |
| Управление габаритными огнями | Ручной / автоматич. фотореле |
| Материал утеплителя | Напыляемый пенаполиуретан |
| Толщина утеплителя (средняя), мм | 30 |
| Вентиляция | естественная |
| Обогрев | нет |
| Уровень для стабилизации | нет |
| Компас | прилагается |